2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  棉子糖

（征求意见稿）

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

食品安全国家标准

食品添加剂  棉子糖

  - 范围

本标准适用于以甜菜糖蜜为原料，通过柱层析分离装置提取，再经精制、干燥等工艺制成的食品添加剂棉子糖。

  - 分子式、结构式和相对分子质量

    - 分子式

C18H32O16·5H2O

    - 结构式

    - 相对分子质量

594.51（按2007年国际相对原子质量）

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘内，在自然光线下，观察其色泽和状态，并尝其滋味 |
| 性状 | 粉末，微甜 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉子糖含量（以干基计），w /% | ≥ | 98 | 附录A中A.2 |
| pH（50g/L溶液，20℃） |  | 5.0～7.0 | GB/T 9724 |
| 干燥减量，w /% | ≤ | 15 | GB5009.3直接干燥法 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） | ≤ | 1 | GB/T 5009.11 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） | ≤ | 5 | GB/T 5009.74 |

表2 理化指标

    - 微生物指标：应符合表3的规定。

表3 微生物指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤ | 1000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/（MPN/g） | ＜ | 3.0 | GB 4789.3 |
| 金黄色葡萄球菌/（MPN/g） | ＜ | 3.0 | GB 4789.10 |
| 霉菌/（CFU/g） | ≤ | 50 | GB 4789.15 |
| 酵母/（CFU/g） | ≤ | 50 | GB 4789.15 |

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 棉子糖含量的测定

    - 试剂和材料

      - 棉子糖标准品：纯度≥99 %。

      - 乙腈：色谱纯。

    - 仪器和设备

      - 高效液相色谱仪：配备示差折光检测器，或其他等效的检测器。

      - 超声波震荡器。

    - 参考色谱条件

      - 色谱柱：胶结合型柱（氨基键合相柱）。

      - 流动相：乙腈+水=75+25，该比例根据分离状况适度增减。

      - 柱温：40 ℃。

      - 流速：0.8 mL/min，该速度根据柱内径和分离状况适度增减。

      - 进样量：10 µL。

    - 分析步骤

      - 标准溶液的制备

称取约0.05 g棉子糖标准品，精确至0.000 1 g，置于10 mL容量瓶中，用水溶解后稀释至刻度，得到棉子糖标准溶液。

      - 试样溶液的制备

称取约0.5 g试样，精确至0.000 1 g，置于50 mL容量瓶中，用水溶解后稀释至刻度。溶液经超声处理10 min，用0.45 µm滤膜过滤，滤液备用。

      - 测定

在A.2.3参考色谱条件下，分别对标准溶液和试样溶液进行色谱分析。记录标准溶液和试样溶液色谱图中棉子糖的峰面积值。

    - 结果计算

棉子糖含量（以干基计）的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=cS×V1m1×1－w0×A1AS×100%                                   ………………（A.1）

式中：

cS——标准溶液中棉子糖的浓度，单位为克每毫升（g/mL）；

V1——试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m1——试样溶液中试样的质量，单位为克（g）；

w0——试样的干燥减量，%；

A1——试样溶液色谱图中棉子糖的峰面积值；

AS——标准溶液色谱图中棉子糖的峰面积值。