2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  硬脂酸钾

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  硬脂酸钾

  - 范围

本标准适用于以硬脂酸和氢氧化钾为原料，经加工制得的食品添加剂硬脂酸钾。

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色至淡黄色 | 取适量试样置于白瓷盘内，在自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬脂酸钾含量，w /% | ≥ | 95 | 附录A中A.3 |
| 游离脂肪酸，w /% | ≤ | 3 | 附录A中A.4 |
| 不皂化物，w /% | ≤ | 2 | GB/T 5535.1 乙醚提取法 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 溶解性试验

试样可溶于水和乙醇。

    - 钾离子的鉴别

取1 g试样，加入由25 mL水和5 mL盐酸组成的混合溶液，加热。脂肪酸被释放，浮在液面上，可溶于正己烷。冷却后，将液相层倒入烧瓶中，蒸发至干。将残渣溶于水中。取铂丝，用盐酸溶液湿润后，蘸取试样，在无色火焰中燃烧，火焰即显紫色；但有少量的钠盐混存时，须隔蓝色玻璃透视才能辨认。

  - 硬脂酸钾含量的测定

    - 分析步骤

      - 硬脂酸甲酯的制备

试样预先在105 ℃±2 ℃下干燥至恒重。精确称取干燥后的试样约350 mg，按GB/T 17376规定的方法进行甲酯化，得到硬脂酸甲酯。

      - 气相色谱分析

按GB/T 17377规定的方法对硬脂酸甲酯（A.3.1.1）进行气相色谱分析，计算得到硬脂酸钾的质量分数。

  - 游离脂肪酸的测定

    - 试剂和溶液

      - 氢氧化钠标准滴定溶液：c（NaOH）=0.1 mol/L。

      - 95%乙醇：以酚酞做指示液，用氢氧化钠溶液中和至淡粉色。

      - 酚酞指示液：10 g/L。

    - 分析步骤

称取约28 g试样，精确至0.001 g，置于锥形瓶中，加入95 %乙醇50 mL，加热使其溶解。加入几滴酚酞指示液，立即用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至呈淡粉色，维持30 s不褪色为终点。

    - 结果计算

游离脂肪酸的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=V×c×32.2m×100%……………………（A.1）

式中：

V——所用氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——所用氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

32.2——换算因子；

m——试样的质量，单位为克（g）；