GB 8270—××××

食品安全国家标准

食品添加剂 甜菊糖苷

（征求意见稿）

201×-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家标准

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

- 前   言

本标准代替GB 8270-1999《食品添加剂 甜菊糖甙》。

本标准与GB 8270-1999 相比，主要变化如下：

——修改了标准名称；

——修改了标准结构；

——修改了结构式、分子式和相对分子质量等相关内容；

——取消了理化指标中的等级要求，统一指标；

——修改了鉴别试验；

——修改了理化指标中甜菊糖苷含量、灼烧残渣和干燥减量指标；

——删除了理化指标中甜度、比旋光度、比吸光度和重金属指标；

——增加了铅、甲醇和乙醇指标。

食品安全国家标准

食品添加剂 甜菊糖苷

  - 范围

本标准适用于以甜叶菊（Stevia Rebaudiana Bertoni）干叶为原料，经提取、精制而得的食品添加剂甜菊糖苷。主要糖苷为甜菊苷和瑞鲍迪苷A，其他已知糖苷包括瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷及甜菊双糖苷。

  - 分子式、结构式和相对分子质量

    - 主要糖苷的分子式

甜菊苷：C38H60O18

瑞鲍迪苷A：C44H70O23

    - 9种糖苷的结构式

| 化合物名称 |  | R1位取代基 | R2位取代基 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文 | 英文 |  |  |
| 甜菊苷 | Stevioside | β-Glc | β-Glc-β-Glc(2→1) |
| 瑞鲍迪苷A | Rebaudioside A | β-Glc | β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1) |
| 瑞鲍迪苷B | Rebaudioside B | H | β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1) |
| 瑞鲍迪苷C | Rebaudioside C | β-Glc | β-Glc-α-Rha(2→1) β-Glc(3→1) |
| 瑞鲍迪苷D | Rebaudioside D | β-Glc-β-Glc(2→1) | β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1) |
| 瑞鲍迪苷F | Rebaudioside F | β-Glc | β-Glc-β-Xyl(2→1) β-Glc(3→1) |
| 杜克苷A | Dulcoside A | β-Glc | β-Glc-α-Rha(2→1) |
| 甜茶苷 | Rubusoside | β-Glc | β-Glc |
| 甜菊双糖苷 | Steviolbioside | H | β-Glc-β-Glc(2→1) |

    - 主要糖苷的相对分子质量

甜菊苷：804.88（按2007年国际相对原子质量）

瑞鲍迪苷A：967.03（按2007年国际相对原子质量）

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色至浅黄色 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末或晶体 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 甜菊糖苷含量（以干基计），w/% | - ≥ | - 85 | 附录A中A.3 |
| - 灼烧残渣，w/% | - ≤ | - 1 | GB 5009.4 |
| - 干燥减量，w/% | - ≤ | - 6 | GB 5009.3直接干燥法a |
| - 铅（Pb）/（mg/kg） | - ≤ | - 1 | GB 5009.12 |
| - 总砷（以As计）/（mg/kg） | - ≤ | - 1 | GB/T 5009.11 |
| - 甲醇/（mg/kg） | - ≤ | - 200 | 附录 A中A.4 |
| - 乙醇/（mg/kg） | - ≤ | - 5000 |  |
| a干燥温度和时间分别为105 ℃±2 ℃和2 h。 |  |  |  |

表2 理化指标

检验方法

  - 一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682—2008中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 甜菊苷和瑞鲍迪苷A试验

在甜菊糖苷含量试验中，试样溶液的液相色谱图中甜菊苷和瑞鲍迪苷A两个主峰应与混合标准溶液的色谱图相对应。

    - 试样溶液的pH

称取1 g试样，溶于100 mL水中，用酸度计测定试样溶液的pH在4.5～7.0。

  - 甜菊糖苷含量的测定

    - 方法一

      - 试剂和材料

        - 乙腈：色谱纯。

        - 磷酸二氢钠：色谱纯。

        - 磷酸：色谱纯。

        - 水：GB/T 6682—2008中规定的一级水。

        - 乙腈水溶液：乙腈和水的体积比为30∶70。

        - 磷酸钠缓冲液（pH 2.6）：称取1.20g磷酸二氢钠（NaH2PO4），溶于800 mL水中，用磷酸调节pH至2.6，用水稀释至1000 mL。

        - 甜菊苷标准品：甜菊苷含量（质量分数，以干基计）≥99.0%。

        - 其他8种糖苷标准品：瑞鲍迪苷A、瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷和甜菊双糖苷。

      - 仪器和设备

高效液相色谱仪：配备紫外检测器，或其他等效的检测器。

      - 参考色谱条件

        - 色谱柱： C18反相色谱柱，250 mm×4.6 mm，粒径5 μm；或其他等效的色谱柱。

        - 流动相：乙腈:磷酸钠缓冲液=32:68。

        - 流动相流速：1.0 mL/min。

        - 检测波长：210 nm。

        - 进样量：2 μL~10 μL。

        - 柱温：40 ℃。

      - 分析步骤

        - 混合标准品溶液的制备

分别称取适量甜菊苷、瑞鲍迪苷A、瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷、甜菊双糖苷标准品，置于同一个容量瓶中，用乙腈水溶液完全溶解后定容，得到混合标准品溶液。混合标准品溶液用于确定9种糖苷的相对保留时间。

        - 标准溶液的制备

分别称取0.05 g甜菊苷标准品和瑞鲍迪苷A标准品，精确至0.001g，分别置于50 mL的容量瓶中，用乙腈水溶液溶解后稀释至刻度，得到甜菊苷标准溶液和瑞鲍迪苷A标准溶液。

        - 试样溶液的制备

称取0.05 g~0.1 g试样，精确至0.001g，置于50 mL的容量瓶中，用乙腈水溶液溶解后稀释至刻度，得到试样溶液。

      - 测定

在A.3.1.3参考色谱条件下，分别对混合标准品溶液、标准溶液和试样溶液进行色谱分析。将试样溶液的色谱图与混合标准品溶液的色谱图相比较，以确定试样溶液色谱图中各组分对应的峰。记录试样溶液色谱图中甜菊苷、瑞鲍迪苷A、瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷、甜菊双糖苷的峰面积及标准溶液色谱图中甜菊苷和瑞鲍迪苷A的峰面积。

      - 结果计算

瑞鲍迪苷A含量（以干基计）的质量分数wa按公式（A.1）计算：

wa=mRm×AaAR×100%…………………………（A.1）

式中：

mR——瑞鲍迪苷A标准溶液中瑞鲍迪苷A的质量（以干基计），单位为毫克（mg）；

m——试样溶液中试样的质量（以干基计），单位为毫克（mg）；

Aa——试样溶液色谱图中瑞鲍迪苷A的峰面积值；

AR——瑞鲍迪苷A标准溶液色谱图中瑞鲍迪苷A的峰面积值。

其他8种糖苷含量（以干基计）的质量分数wi按公式（A.2）计算：

wi=mSm×fi×AiAS×100%……………………（A.2）

式中：

i——s、b、c、d、f、da、ru、sb，分别对应甜菊苷、瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷、甜菊双糖苷；

mS——甜菊苷标准溶液中甜菊苷的质量（以干基计），单位为毫克（mg）；

m——试样溶液中试样的质量（以干基计），单位为毫克（mg）；

fi——i组分与甜菊苷的式量比值： 1.00（甜菊苷）、1.00（瑞鲍迪苷B）、1.18（瑞鲍迪苷C）、1.40（瑞鲍迪苷D）、1.16（瑞鲍迪苷F）、0.98（杜克苷A）、0.80（甜茶苷）、0.80（甜菊双糖苷）；

Ai——试样溶液色谱图中i组分的峰面积值；

AS——甜菊苷标准溶液色谱图中甜菊苷的峰面积值。

由上述公式（A.1）和（A.2）计算得到9种组分的含量wa、ws、wb、wc、wd、wf、wda、wru和wsb，取各组分含量之和即为试样中甜菊糖苷含量。

    - 方法二

      - 试剂和材料

        - 乙腈：色谱纯。

        - 磷酸二氢钠：色谱纯。

        - 磷酸：色谱纯。

        - 水：GB/T 6682—2008中规定的一级水。

        - 乙腈水溶液：乙腈和水的体积比为30∶70。

        - 磷酸钠缓冲液（pH2.6）：称取1.20 g磷酸二氢钠（NaH2PO4），溶于800 mL水中，用磷酸调节pH至2.6，用水稀释至1000 mL。

        - 甜菊苷标准品：甜菊苷含量（质量分数，以干基计）≥99.0%。

        - 瑞鲍迪苷A标准品：瑞鲍迪苷A含量（质量分数，以干基计）≥99.0%。

        - 其他7种糖苷标准品：瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷和甜菊双糖苷。

      - 仪器和设备

同A.3.1.2。

      - 参考色谱条件

同A.3.1.3。

      - 分析步骤

        - 混合标准品溶液的制备

分别称取适量甜菊苷、瑞鲍迪苷A、瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷、甜菊双糖苷标准品，置于同一个容量瓶中，用乙腈水溶液完全溶解后定容，得到混合标准品溶液。混合标准品溶液用于确定9种糖苷的相对保留时间。

        - 标准溶液的制备

称取0.05 g甜菊苷标准品，精确至0.001g，置于50 mL的容量瓶中，用乙腈水溶液溶解后稀释至刻度，得到甜菊苷标准溶液。

        - 试样溶液的制备

称取0.05 g~0.1 g试样，精确至0.001g，置于50 mL的容量瓶中，用乙腈水溶液溶解后稀释至刻度，得到试样溶液。

      - 测定

在A.3.2.3参考色谱条件下，分别对混合标准品溶液、标准溶液和试样溶液进行色谱分析。将试样溶液的色谱图与混合标准品溶液的色谱图相比较，以确定试样溶液色谱图中各组分对应的峰。记录试样溶液色谱图中甜菊苷、瑞鲍迪苷A、瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷、甜菊双糖苷的峰面积及标准溶液色谱图中甜菊苷的峰面积。

      - 结果计算

9种糖苷含量（以干基计）的质量分数wi按公式（A.3）计算：

wi=mSm×fi×AiAS×100%……………………（A.3）

式中：

i——s、a、b、c、d、f、da、ru、sb，分别对应甜菊苷、瑞鲍迪苷A、瑞鲍迪苷B、瑞鲍迪苷C、瑞鲍迪苷D、瑞鲍迪苷F、杜克苷A、甜茶苷、甜菊双糖苷；

mS——甜菊苷标准溶液中甜菊苷的质量（以干基计），单位为毫克（mg）；

m——试样溶液中试样的质量（以干基计），单位为毫克（mg）；

fi——i组分与甜菊苷的式量比值： 1.00（甜菊苷）、1.20（瑞鲍迪苷A）、1.00（瑞鲍迪苷B）、1.18（瑞鲍迪苷C）、1.40（瑞鲍迪苷D）、1.16（瑞鲍迪苷F）、0.98（杜克苷A）、0.80（甜茶苷）、0.80（甜菊双糖苷）；

Ai——试样溶液色谱图中i组分的峰面积值；

AS——甜菊苷标准溶液色谱图中甜菊苷的峰面积值。

由上述公式（A.3）计算得到9种组分的含量ws、wa、wb、wc、wd、wf、wda、wru和wsb，取各组分含量之和即为试样中甜菊糖苷含量。

  - 甲醇和乙醇的测定

    - 试剂和材料

      - 甲醇：色谱纯。

      - 乙醇：色谱纯。

      - 水：一级水。

    - 仪器和设备

气相色谱仪：配有氢火焰离子化检测器（FID）和顶空进样器。

    - 参考色谱条件

      - 色谱柱：键合聚乙二醇熔融石英毛细管柱（柱长为30 m，柱内径为0.25 mm，膜厚度为0.25 µm），或其它等效的色谱柱。

      - 载气：氮气（纯度≥99.99%）。

      - 载气流量：5.0 mL/min。

      - 柱温：40 ℃保持5 min，以10 ℃/min升温至120 ℃，保持2 min，最后以16 ℃/min升温至200 ℃，保持5 min。

      - 进样口温度：200 ℃。

      - 检测器温度：250 ℃。

      - 进样体积：1 mL。

      - 分流比：1:50。

    - 参考顶空条件

      - 顶空瓶温度：80 ℃。

      - 顶空瓶平衡时间：30 min。

    - 分析步骤

      - 空白溶液的制备

- 移取2 mL水，置于顶空瓶中，迅速压紧瓶盖，备用。

      - 标准溶液的制备

        - 甲醇标准溶液的制备

- 称取0.1 g甲醇，精确至0.001g，用水稀释后转移至一个1000 mL的容量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得100 mg/L的甲醇标准储备溶液。将该溶液配制成一系列浓度为50 mg/L、20 mg/L、10 mg/L、5 mg/L和2.5 mg/L的甲醇标准溶液。移取上述系列浓度溶液各2 mL，分别置于顶空瓶中，迅速压紧瓶盖，备用。

        - 乙醇标准溶液的制备

- 称取0.1g乙醇，精确至0.001g，用水稀释后转移至一个100 mL的容量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得1000 mg/L的乙醇标准储备溶液。将该溶液配制成一系列浓度为750 mg/L、500 mg/L、200 mg/L、100 mg/L和50 mg/L的乙醇标准溶液。移取上述系列浓度溶液各2 mL，分别置于顶空瓶中，迅速压紧瓶盖，备用。

      - 试样溶液的制备

- 称取1.0 g试样，精确至0.001g，用水溶解后转移至一个10 mL的容量瓶中，在室温下超声处理约3 min，加水稀释至刻度，摇匀。移取该溶液2 mL置于顶空瓶中，迅速压紧瓶盖，备用。

    - 测定

- 在参考操作条件（A.4.3和A.4.4）下，分别对空白溶液、标准系列溶液和试样溶液进行测定，记录甲醇或乙醇的峰面积值。以标准系列溶液色谱图中甲醇或乙醇的峰面积值为y轴，以对应溶剂浓度（mg/L）为x轴，绘制标准曲线，得到甲醇标准曲线或乙醇标准曲线。根据试样溶液色谱图中甲醇或乙醇的峰面积值，从标准曲线求得试样溶液中甲醇或乙醇的浓度（mg/L）。

    - 结果计算

甲醇或乙醇含量w以毫克每千克（mg/kg）计，按公式（A.4）计算：

w=c×Vm……………………………………（A.4）

式中：

c——从标准曲线求得的试样溶液中甲醇或乙醇的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

混合标准品溶液的参考色谱图

图 B.1 混合标准品溶液参考色谱示意图

注：所测混合标准品溶液中，瑞鲍迪苷F的浓度约为0.1mg/mL，其余组分的浓度为0.5 mg/mL。