2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  香芹酚

(征求意见稿)

食品安全国家标准

食品添加剂  香芹酚

  - 范围

本标准适用于由香芹酮、柠檬烯或对异丙基甲苯为原料合成，或由富含香芹酚的天然提取物分离得到的食品添加剂香芹酚。

  - 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

    - 化学名称

- 2-甲基-5-异丙基苯酚

    - 分子式

- C10H14O

    - 结构式

    - 相对分子质量

- 150.22(按2007年国际相对原子质量)

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色至浅黄色 | 将试样置于比色管内，用目测法观察。 |
| 状态 | 液体 |  |
| 香气 | 百里香似的辛香和草香香气 | GB/T 14454.2 |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 香芹酚含量/% | ≥ | 98 | 附录A |
| 折光指数(20 ℃) |  | 1.521～1.528 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25 ℃/25 ℃) |  | 0.974～0.979 | GB/T 11540 |

表2 理化指标

附  录  A

香芹酚含量的测定

  - 仪器和设备

    - 色谱仪：按GB/T 11538—2006中第5章的规定。

    - 柱：毛细管柱。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

  - 测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538—2006中10.4测定含量。

  - 重复性及结果表示

按GB/T 11538—2006中11.4规定进行，应符合要求。

食品添加剂香芹酚典型气相色谱图(面积归一化法)参见附录B。

食品添加剂香芹酚典型气相色谱图

(面积归一化法)

  - 食品添加剂香芹酚典型气相色谱图。

食品添加剂香芹酚典型气相色谱图见图B.1。

图 B.1 食品添加剂香芹酚典型气相色谱图

  - 操作条件

    - 柱：毛细管柱，长60m，内径0.25 mm。

    - 固定相：键合/交联聚乙二醇。

    - 膜厚：0.25 μm。

    - 色谱炉温度：200 ℃。

    - 进样口温度：250 ℃。

    - 检测器温度：280 ℃。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

    - 载气：纯度99.99%以上的氮气。

    - 载气流速：1.0 mL/min。

    - 进样量：0.2μL。

    - 分流比：1/100。