2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  酪蛋白磷酸肽

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  酪蛋白磷酸肽

  - 范围

本标准适用于以牛乳或干酪素（酪蛋白）为原料，用酶解法生产制得的食品添加剂酪蛋白磷酸肽。

  - 分子结构和相对分子质量

主要有效成分是含有1～4个磷酸丝氨酸残基的多肽，其相对分子质量为1000 u～5000 u。

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色至淡黄色 | 取适量样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末状 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酪蛋白磷酸肽含量（以干基计），w /% |  | 符合声称 | 附录A中A.3 |
| 总氮（以干基计），w /% | ≥ | 10 | GB 5009.5凯氏定氮法 |
| 干燥减量，w/% | ≤ | 7 | GB 5009.3直接干燥法 |
| 灰分，w/% | ≤ | 20 | GB 5009.4 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |

    - 微生物指标：应符合表3的规定。

- 表3 微生物指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤ | 3000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/（MPN/g） | ≤ | 3.0 | GB 4789.3 |
| 霉菌和酵母/（CFU/g） | ≤ | 50 | GB 4789.15 |

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应为分析纯或高于分析纯，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 试剂和材料

      - 硫酸。

      - 硫酸铜（CuSO4·5H2O）。

      - 硫酸钾（K2SO4）。

      - 混合试剂：硫酸溶液（质量分数25%）+钼酸铵溶液（25 g/L）+水+维生素C溶液（100 g/L），1+1+2+1。

    - 分析步骤

将酪蛋白磷酸肽含量的测定所得的干燥沉淀物（A.3.3）转移至凯氏消化管中，加入10 mL硫酸和1 g催化剂（0.1 g硫酸铜和0.9 g硫酸钾），加热消化完全。取1 mL消化液于试管中，加入1 mL水，沸水浴10 min。取出，冷却至室温，吸取100 μL至另一试管中，加入1.9 mL水，再加入3 mL混合试剂，于45 ℃水浴保温20 min。取出，溶液应显蓝色。

  - 酪蛋白磷酸肽含量的测定

    - 方法提要

在试样溶液中加入一定浓度的钡离子，钡离子在酪蛋白磷酸肽分子间形成桥连，在适当的温度和pH下，加入一定浓度的乙醇即可使桥连状的酪蛋白磷酸肽分子团沉淀下来，将沉淀干燥并称重，得到产品中酪蛋白磷酸肽的含量。

    - 试剂和材料

      - 无水乙醇：用前冷藏至4 ℃。

      - 氯化钡溶液：100 g/L。

      - 盐酸溶液：取18 mL盐酸慢慢加入100 mL水中。

      - 氢氧化钠溶液：80 g/L。

    - 仪器和设备

- 冷冻离心机。

    - 分析步骤

称取试样0.5 g~1.5 g，精确至0.000 2 g，置于一个50 mL离心管A中，加入15 mL水使其完全溶解。用盐酸溶液调节试样溶液的pH值至4.6，然后置于冷冻离心机中，在约4 ℃下5000 r/min~7000 r/min离心30 min，取上清液于预先在105 ℃干燥至恒重的一个50 mL离心管B中，用氢氧化钠溶液调节此上清液的pH值至6.8，控制溶液总量在20 mL以内，加入氯化钡溶液1.5 mL，再加入无水乙醇至50 mL，摇匀后于4℃冰箱中放置至少12 h。然后，从冰箱中取出置于冷冻离心机中，在约4 ℃下5000 r/min~7000 r/min离心30 min，弃去上清液得沉淀物。沉淀物先在60℃~70℃干燥箱中烘1 h，再升高温度至105 ℃烘至恒重。

    - 结果计算

- 酪蛋白磷酸肽含量的质量分数w按公式（A.1）计算：

w=m1－m2m×1－w0×100%…………………………………………（A.1）

式中：

m1——恒重后离心管B和沉淀物的质量，单位为克（g）；

m2——离心管B的质量，单位为克（g）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

w0——试样的干燥减量，%。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的10 %。

_________________________