2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  决明胶

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  决明胶

  - 范围

- 本标准适用于以决明（Cassia obtusifolia 或Cassia tora）植物的种子胚乳为原料，经萃取加工而成的食品添加剂决明胶。主要含半乳甘露聚糖，即包含甘露糖线性主链和半乳糖侧链的聚合物。

  - 结构式

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 浅黄色至类白色 | 将适量试样置于白瓷盘内，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  |  |  |  |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半乳甘露聚糖，w /% |  |  | ≥ |  |  | 75 | 附录A中A.3 |
| 干燥减量，w /% |  |  |  | ≤ |  | 12 | GB 5009.3直接干燥法a |
| 灰分，w /% |  |  |  |  | ≤ | 1.2 | GB 5009.4 |
| 酸不溶物，w /% |  |  |  |  | ≤ | 2.0 | 附录A中A.4 |
| 蛋白质，w /% |  |  |  |  | ≤ | 7 | GB 5009.5凯氏定氮法 b |
| 脂肪，w /% |  |  |  |  | ≤ | 1 | GB/T 5009.6 索氏抽提法 |
| 淀粉试验 |  |  |  |  |  | 通过试验 | 附录A中A.5 |
| 蒽醌/（mg/kg） |  |  |  |  | ≤ | 0.5 | 附录A中A.6 |
| 异丙醇，w /% |  |  |  |  | ≤ | 1.0 | 附录A中A.7 |
| 铅（ Pb）/（mg/kg） |  |  |  |  | ≤ | 1 | GB 5009.12 |
| a干燥温度和时间分别为105 ℃±2 ℃和5h。 b氮换算为蛋白质的系数为6.25。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 微生物指标：应符合表3的规定。

表3 微生物指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤ | 5000 | GB 4789.2 |
| 大肠埃希氏菌/（ MPN/g） | ＜ | 3.0 | GB 4789.38 |
| 沙门氏菌 |  | 未检出/ 25 g | GB 4789.4 |
| 酵母和霉菌/（CFU/g） | ≤ | 100 | GB 4789.15 |

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 溶解性试验

不溶于乙醇。分散于冷水中，形成胶状溶液。

    - 凝胶试验

      - 在试样溶液中加入足量的硼酸钠（Na2B4O7·10H2O）试液（20 g/L），使溶液的pH超过9，溶液形成凝胶。

      - 称取1.5 g试样和1.5 g黄原胶，混合均匀。在快速搅拌下，将混合物加入到盛于400 mL烧杯中的300 mL 80℃的水中。搅拌至混合物溶解，继续搅拌30 min（搅拌时溶液温度保持在60℃以上）。停止搅拌并让混合物在室温下冷却至少2 h。在温度降至40 ℃以下后，形成结实、有粘弹性的胶体。而单独的10 g/L试样对照液或黄原胶对照液均不形成此凝胶。

    - pH

10 g/L试样溶液的pH应为5.5~8.0。

  - 半乳甘露聚糖的测定

半乳甘露聚糖的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=100%－w2－w3－w4－w5－w6…………………………（A.1）

式中：

w2 ——干燥减量的质量分数，%；

w3 ——灰分的质量分数，%；

w4 ——酸不溶物的质量分数，%；

w5 ——蛋白质的质量分数，%；

w6 ——脂肪的质量分数，%。

  - 酸不溶物的测定

    - 试剂和材料

      - 硫酸。

      - 助滤剂：硅藻土，经105 ℃±2 ℃、3 h干燥处理。

    - 仪器和设备

      - 过滤坩埚（经105 ℃±2 ℃、3 h干燥处理）。

      - 干燥器。

    - 分析步骤

称取2.0 g试样，溶于一盛有150 mL水和1.5 mL硫酸的250 mL烧杯中。用表面皿盖上烧杯，在蒸气浴上加热6 h，加热过程中随时补充蒸发损失掉的水分。加热完成后，称取干燥处理后的助滤剂500 mg，加入到试样溶液中，用已称重的过滤坩埚进行过滤。用热水洗涤滤渣数次，然后将坩埚连同滤渣在105 ℃±2 ℃下干燥3 h，在干燥器内冷却后称重。

    - 结果计算

酸不溶物的质量分数w4按公式（A.2）计算：

w4=m1−m2−m3m4×100%                             ……………………（A.2）

式中：

m1 —— 干燥后坩埚连同滤渣的总质量，单位为克（g）；

m2 —— 助滤剂的质量，单位为克（g）；

m3 —— 坩埚的质量，单位为克（g）；

m4 —— 试样的质量，单位为克（g）。

  - 淀粉试验

    - 试剂和材料

碘溶液：称取碘14.0 g，溶于含有碘化钾36.0 g的100 mL水溶液中，加入三滴盐酸，加水稀释至1000 mL。

    - 分析步骤

称取试样1.0 g，分散于10 mL水中。加入碘溶液，无蓝色出现，即为通过试验。

  - 蒽醌的测定

    - 方法提要

用乙腈提取试样中的蒽醌，通过高效液相色谱法进行测定。

注：试样和标准品应避光保存。

    - 试剂和材料

      - 蒽醌标准品：大黄素（EMO）、芦荟大黄素（AEM）和大黄素甲醚（PHY），或者1,8-二羟基-3-甲氧基-6-甲基-蒽醌、大黄酸（RHE）和大黄根酸（CHR）。

      - 内标标准品： 1,8-二羟基蒽醌。

      - 甲醇：色谱纯。

      - 乙腈：色谱纯。

      - 三氟乙酸。

      - 碳酸氢钠溶液：2 g/L。

      - 乙腈/碳酸氢钠溶液：乙腈和碳酸氢钠溶液的体积比为60∶40。

      - 缓冲溶液：pH 9.0。

    - 仪器和设备

高效液相色谱仪，配二极管阵列检测器（波长435 nm）。

    - 参考色谱条件

      - 色谱柱：C18色谱柱，4.6 mm（内径）×250 mm（长），粒度5 μm。或其他等同分离效果的色谱柱和色谱条件。

      - 流动相：A+B；A为0.1%三氟乙酸溶液，B为乙腈。

      - 运行时间：60 min。

      - 梯度

表4 流动相的浓度配比

| 时间/min | A/% | B/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 86 | 14 |
| 10 | 86 | 14 |
| 15 | 80 | 20 |
| 25 | 80 | 20 |
| 55 | 20 | 80 |
| 60 | 0 | 100 |

      - 流速: 1 mL/min。

      - 进样量：50 μL。

    - 分析步骤

      - 标准贮备溶液（100 mg/L）的制备

称取3种蒽醌标准品和内标标准品各1 mg±0.01 mg，分别用约5 mL甲醇将标准品分别转移至10 mL的容量瓶中，超声处理15 min后，加甲醇稀释至刻度。

此4份标准贮备溶液在4℃下贮存于棕色瓶中（此条件下溶液可稳定2周）。

      - 混合标准溶液（10 mg/L）的制备

3份蒽醌标准贮备溶液各吸取1 mL，置于一个10 mL的容量瓶中，加甲醇稀释至刻度。

      - 标准工作溶液的制备

取5个10 mL的容量瓶，分别加入5 mL、2 mL、1 mL、0.5 mL和0 mL混合标准溶液，再分别加入1 mL内标标准贮备溶液，混合后，分别加甲醇稀释至刻度。

      - 试样溶液的制备

称取约0.4 g试样，精确至0.01 g，置于一个50 mL圆底烧瓶中。加入20 mL三氟乙酸，在70℃下加热回流4 h。将试样冷却至室温，并用旋转蒸发器蒸发至干。加入3 mL乙腈/碳酸氢钠溶液，超声处理30 min。将溶液转移至一个离心管中，在5000 r/min下离心30 min。用事先经pH 9.0的缓冲溶液中和过的萃取柱（Merck，NT1或其他等效柱）过滤上清液。吸取900 μL过滤后的试样溶液，置于一个2.5 mL的小瓶中，加入100 μL内标标准贮备溶液，充分混匀。

      - 标准曲线的绘制

在A.6.4参考色谱条件下，分别对各个标准工作溶液和内标标准贮备溶液进行色谱分析，记录色谱图中各蒽醌及内标的峰面积。以各蒽醌与内标的峰面积比值对各个标准工作溶液浓度（mg/L）作标准曲线。

      - 测定

在A.6.4参考色谱条件下，分别对试样溶液和内标标准贮备溶液进行色谱分析，记录色谱图中各蒽醌及内标的峰面积。计算各蒽醌与内标的峰面积比值，根据标准曲线，得到各蒽醌的浓度。

    - 结果计算

各蒽醌的含量w7以毫克每千克（mg/kg）计，按公式（A.3）计算：

w7=c×3×10001000×0.9×m5

……………………（A.3）

式中：

c——根据标准曲线得到的试样溶液中各蒽醌的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

3——试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

1000——质量换算系数；

1000——体积换算系数；

0.9——取样体积，单位为毫升（mL）；

m5——试样的质量，单位为克（g）。

由上述公式（A.3）计算得到的各蒽醌的含量之和即为试样中蒽醌的含量。

  - 异丙醇的测定

    - 试剂和材料

      - 异丙醇：色谱纯。

      - 叔丁醇：色谱纯。

    - 仪器和设备

气相色谱仪，配有火焰离子化检测器。

    - 参考色谱条件

      - 色谱柱：填料为80至100目硅烷化的乙基乙烯苯与二乙烯苯共聚物或其他等同物质，1.8 m×3.2 mm（内径）。或其他等同分离效果的色谱柱和色谱条件。

      - 载气：氦气或氮气。

      - 流速：80 mL/min。

      - 进样口温度：200 ℃。

      - 柱温：165 ℃。

      - 检测器温度：200 ℃。

      - 进样量：5 μL。

    - 分析步骤

      - 异丙醇标准溶液的制备

称取100 mg异丙醇，置于一个装有约90 mL水的100 mL容量瓶中，加水稀释至100 mL，混匀。

      - 叔丁醇标准溶液的制备

称取100 mg叔丁醇，置于一个装有约90 mL水的100 mL容量瓶中，加水稀释至100 mL，混匀。

      - 混合标准溶液的制备

吸取异丙醇和叔丁醇标准溶液各4 mL，置于一个100 mL容量瓶中，加水稀释至100 mL，混匀。该溶液含异丙醇和叔丁醇各40 μg/mL。

      - 试样溶液的制备

在一个盛有200 mL水的1000 mL圆底蒸馏烧瓶中，加入1 mL合适的消泡剂，使其分散。加入准确称量的约5 g试样（精确至0.001g），震荡1 h。将此烧瓶与分馏柱相连，调节温度，使泡沫不进入柱子，接馏出液约95 mL。在馏出液中加入4 mL 叔丁醇标准溶液，加水补充至100 mL，即得试样溶液。

      - 测定

在A.7.3参考色谱条件下，分别对混合标准溶液和试样溶液进行色谱分析。记录各色谱图中异丙醇和叔丁醇的峰面积值。

    - 结果计算

      - 响应因子的计算

响应因子f按公式（A.4）计算：

f=AIPAATBA…………………………（A.4）

式中：

AIPA——混合标准溶液色谱图中异丙醇的峰面积值；

ATBA——混合标准溶液色谱图中叔丁醇的峰面积值。

      - 异丙醇含量的计算

异丙醇含量w8以毫克每千克（mg/kg）计，按公式（A.5）计算：

w8=SIPA×4000f×STBA×m6

…………………………（A.5）

式中：

SIPA——试样溶液色谱图中异丙醇的峰面积值；

4000——换算系数；

f——响应因子；

STBA——试样溶液色谱图中叔丁醇的峰面积值；

m6——试样的质量，单位为克（g）。